Финал Чемпионата по профессиональному

мастерству «Профессионалы»

г. Нижний Новгород 2025
по компетенции:

«Корпоративная защита от внутренних угроз 
информационной безопасности»

Конкурсное задание

День 2

Нижний Новгород 2025

Модуль Д: Технологии агентского мониторинга

Используются следующие виртуальные машины:

- ALD.Lab2  (контроллер домена aldpro.lab)

- Astra-client-ald (Виртуальную машину необходимо настроить, AstraLinux 1.7.5.16)

Сетевые настройки виртуальных машин указаны в дополнительной карточке заданий.

При выполнении заданий можно пользоваться справочными ресурсами в сети Интернет и документацией на компьютерах.

Задание 1: Ввод машины в домен

Необходимо ввести клиента Astra-client-ald в домен ALD.Lab используя возможность присоединение к домену с помощью одноразового пароля.

Зафиксировать скриншотами полный процесс ввода клиента в домен. Разрешается ввести клиента в домен обычным способом. Однако, такой ввод оценен не будет.

Групповые политики AstraLinux:

Зафиксируйте все этапы настройки, создания и выполнения (срабатывание, где возможно) всех политик скриншотами!

Политика 1

Установить периодичность обновления групповых политик на клиентах домена с временным интервалом раз в 20 минут.

Настройку и конфигурационные файлы зафиксировать скриншотом.

Политика 2

Настройте политику паролей согласно требованиям:

- Минимальная длина пароля обычного пользователя должна составлять 7 символов, срок действия - 55 дней

- Минимальная длина пароля администраторов домена должна составлять 9 символов, срок действия - 2 месяц, пароль должен включать в себя строчные буквы, заглавные буквы, цифры.

Проверить работоспособность. Выполнение зафиксировать скриншотом.

Политика 3.1

Создайте политику, блокирующую экран через 1 минуту после бездействия.

Проверить работоспособность. Настройку зафиксировать скриншотом. После выполнения можно отключить для удобства работы.

Политика 3.2

Создайте политику, которая при запуске системы активирует текстовый редактор Kate.

Проверить работоспособность. Выполнение и настройку зафиксировать скриншотом.

Политика 4

Создайте групповую политику, запрещающую выключение и перезагрузку компьютера всем пользователям, кроме администраторов. Примените политику на компьютер Astra-client-ald

Проверить работоспособность. Выполнение зафиксировать скриншотом.

Политика 5

Создайте групповую политику, устанавливающую темную тему рабочего стола пользователям подразделения ALDOffice. Примените политику на компьютер Astra-client-ald

Проверить работоспособность. Выполнение зафиксировать скриншотом.

Политика 6

Задайте максимальный срок жизни kerberos-билетов 10 часов

Проверить работоспособность. Настройку и выполнение зафиксировать скриншотом.

Политика 7

Необходимо создать администратора домена Regadd, с правами ТОЛЬКО на регистрацию новых узлов.

Зафиксируйте создание политики скриншотами.

Политика 8

Выполните удаленное подключение к рабочей станции Astra-client-ald средствами web-интерфейса ALD Pro

Зафиксируйте работоспособность удаленного подключения скриншотом.

Политика 9

Реализовать механизм прозрачной аутентификации на портале ALDPro. Администратор должен иметь возможность подключения к нему без ввода учетных данных в браузере Mozilla Firefox.

Проверить работоспособность. Выполнение и настройку зафиксировать скриншотом.

Политика 10

Запретите пользователю ldapbind авторизацию на серверные и клиентские машины домена. Для запрета используйте параметры пользователя вместо политик HBAC

Настройку и выполнение зафиксировать скриншотом.

Политика 11

Создайте пользователя gpoadmin. Создать дашборд позволяющий выполнять ТОЛЬКО чтение витрин мониторинга домена.

Подтвердите выполнение задания авторизовавшись в интерфейс ALD Pro под этим пользователем. Зафиксировать процесс скриншотом.

Политика 12

Необходимо создать администратора домена с именем adduser, обладающего ТОЛЬКО следующими привилегиями:

- просмотр подразделений

- управление группами

- управление пользователями

- управление компьютерами

- чтение DNS-зон

- чтение организационных подразделений

Подтвердите выполнение задания авторизовавшись в интерфейс ALD Pro под этим пользователем. Зафиксировать процесс скриншотом.

Политика 13

Выполнить блокировку командных интерпретаторов, кроме bash и предусмотреть возможность ввода пароля при использовании механизма sudo

Настройку и выполнение зафиксировать скриншотом.

Политика 14

Настроить автоматический выбор пользователя на экране блокировки при входе в систему, где выбирается пользователь, который осуществлял вход последним

Настройку и выполнение зафиксировать скриншотом.

Политика 15

Создать пользователя guest и разрешить ему вход на узле Astra-client-ald без пароля

Настройку и выполнение зафиксировать скриншотом.

Политика 16

Запретить прием и отправку SSH-трафика на узле Astra-client-ald при этом остальные соединения блокироваться не должны. Применить политику только к Astra-client-ald

Настройку и выполнение зафиксировать скриншотом.

Модуль Е:  Анализ выявленных инцидентов

Необходимо установить, настроить и проверить IW ARMA IF.

Задание включает проверку на обнаружение известных атак (сгенерированных участником).

Все действия необходимо документировать скриншотами в формате: ARMA-1-2-3, где T — Task (задача), 1 — номер задания, 2 — подпункт задания (при наличии), 3 — шаг.

На каждое задание ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо сохранять скриншоты всех действий по изменению настроек (установка, использование конструктора фильтров, создание отчетов и т. д.) и проверке работоспособности системы и правил. Формат скриншотов для документирования действий указан выше.

ВАЖНО! Запрещается воздействовать на инфраструктуру чемпионата, объекты информатизации на площадки и за пределами площадки, машины других участников и экспертов. Объектами атак при моделировании угроз должны быть только собственные виртуальные машины.

При выполнении заданий рекомендуется использовать следующие виртуальные машины:

- IW ARMA IF (необходимо настроить),

- Honeypot (необходимо настроить),

- дистрибутивы для тестирования (Kali создать).

Задание 1. Начальная установка и настройка систем IW ARMA IF

1. Образ IW ARMA IF необходимо настроить в VirtualBox.

a. Для подключения возможны два варианта (настроить интерфейсы, адресацию можно брать на основе DHCP Mikrotik – 192.168.88.0/24):

1) Использовать 1 сетевой интерфейс для управления, 2 — для перехвата трафика

2) Использовать один интерфейс для всех VM в неразборчивом режиме

b. Настроить нового администратора системы с полным доступом (officer).

с. Загрузить и применить актуальные правила (при необходимости из сети Интернет).

d. Настроить подключение ARMA к syslog серверу. IP: 10.10.10.2. Порт подключение TCP – 514.

e. Настроить Honeypot, он должен быть доступен с Вашей хостовой машины.

Зафиксировать выполнение задания скриншотами: настройка сетей, пользователей.

Записать все логины и пароли в файле ARMA.txt на рабочем столе!

Задание 2. Проверка системы на выявление первой известной атаки

Некоторый злоумышленник совершит атаку на наш веб-сайт, формируя специальное значение поля Range заголовка http, передаст туда довольно большое количество байт(>100000000). Известно что запрос будет отправлен на http://{ip msf1: 2k8}/welcome.png  и будет представлять собой “Range: bytes=184944-18446744073709551615”, наша задача не допустить подобного рода атак и провести проверку количества байт (>1000000000). В правиле используйте ключевое слово “byte_test” для оценки количества.

- Напишите пользовательское правило IW ARMA IF, которое позволяет оповещать пользователя о такого рода атаках (msg: " WSR-RULE MS15-034 Detected ").

- Проведите проверку собственного правила.

- Провести детектирование трафика согласно указанным правилам с помощью ARMA.

4. Подготовить раздел в отчете об обнаруженной атаке согласно прилагаемому в дополнительных файлах шаблону

Зафиксировать выполнение задания (правила и обнаруженные события) скриншотами и приложить их в отчет.

Задание 3. Проверка системы на выявление второй известной атаки

Конфигурация по умолчанию в сервисе Elasticsearch до версии 1.2 включает динамические сценарии, которые позволяют удаленным злоумышленникам выполнять произвольные выражения MVEL и код Java с помощью параметра source для запросе по протоколу http и пути  “/_search”.  Напишите правило для вашей IDS, позволяющее блокировать данную атаку.

- Напишите правило, которое позволяет оповещать администратора о такого рода атаках. (msg:"WSR-RULE ElasticSearch script Detect"; )

- Проведите проверку собственного правила.

- Провести детектирование трафика согласно указанным правилам с помощью ARMA.

- Подготовить раздел в отчете об обнаруженной атаке согласно прилагаемому в дополнительных файлах шаблону

Зафиксировать выполнение задания (правила и обнаруженные события) скриншотами и приложить их в отчет.

Задание 4. Проверка системы на выявление неизвестной атаки на веб-сервер с поддержкой PHP (PHP FPM)

Известно, что на сервер Nginx была проведена попытка использования уязвимости, позволяющей удаленное выполнение произвольного кода, при помощи эксплуатации уязвимости в PHP.

Для выполнения данного задания необходимо иметь настроенную и работоспособную IW ARMA. Для получения трафика необходимо запросить Главного эксперта.

После получения трафика на свою инфраструктуру необходимо изучить полученный трафик, подготовить правило на детектирование данного вида атак и подготовить раздел в отчете.

Для автоматизации проверки в поле msg необходимо добавить сообщение «WSR-CVE-2025»

Зафиксировать выполнение задания (правила и обнаруженные события) скриншотами и приложить их в отчет.

Подготовить раздел в отчете об обнаруженной атаке согласно прилагаемому в дополнительных файлах шаблону

Главный эксперт выполняет отсылку трафика только ДВА раза.

Задание 5. Формирование отчетов

- Сформировать отчет по приложенному шаблону IW ARMA IF по событиям из задания

Все этапы зафиксировать скриншотами.

Модуль Б.  Исследование (аудит) организации с целью защиты от угроз информационной безопасности

Рисунок 1. Схема инцидента

Нарушитель совершил незаконное разглашение сведений, составляющих конфиденциальную информацию, без согласия их владельца, лицом, которому она была доверена по работе, совершенное из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

Так, Нарушитель в период времени с 04.03.2025 по 15.05.2025 являясь сотрудником Demo.Lab (далее Компани), руководствуясь корыстным мотивом, умышленно, совершил незаконное разглашение неустановленным лицам сведений о клиентах Компании, их данных, которые ему стали известны по работе в Компании, в отсутствии согласия Компании на передачу третьим лицам данных сведений, при следующих обстоятельствах.

В обязанности Нарушителя согласно должностным инструкциям входило в том числе выполнение требований «Порядка обеспечения безопасности информационных технологий в Компании» и принятие мер по обеспечению информационной безопасности на всех участках своей деятельности; обеспечение защиты и неразглашение информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с «Положением о коммерческой тайне» (Редакция 2).

Нарушитель на своем рабочем месте по адресу:  каб. 909, для выполнения своих должностных обязанностей использовал: корпоративный стационарный компьютер и корпоративный ноутбук. Так же, в связи с выполнением им должностных обязанностей имел доступ к сетевому каталогу закрытого сетевого сегмента. В ходе исполнения своих должностных обязанностей у Нарушителя возник преступный умысел, направленный на незаконное разглашение сведений, составляющих конфиденциальную тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена по работе, из корыстной заинтересованности. Во исполнение своего преступного умысла в период с 04.03.2025 по 15.05.2025  Нарушитель, имея доступ к сведениям, составляющим конфиденциальную тайну, и находясь на своем рабочем месте по адресу: каб. 909, используя корпоративный компьютер и корпоративный ноутбук, а также персональные аутентификационные данные, осуществил доступ к автоматизированной системе.

Нарушитель сформировал файл, который представлял собой архив с текстовыми документами. Записи содержат также персональные данные клиентов, в том числе: фамилия имя отчество, паспортные данные, дату рождения, адрес места жительства, номер мобильного телефона, полный номер кредитной карты, место работы, остаток собственных средств.

Нарушитель в целях реализации своего преступного умысла скопировал файл обратного потока «2019-08-24-svod» с сетевого каталога на свой корпоративный ноутбук. Нарушитель переименовал файл в архивный файл с неизвестным именем. Расширение имени файла было изменено, чтобы скрыть настоящее содержимое архива. Дополнительно Нарушитель вложил архив с неизвестным именем в многотомный архив путем разделения его на множество частей. Каждая часть архива была переименован своим именем.

В дальнейшем, для отвлечения внимания, Нарушитель в течении некого периода времени производил копирование указанного многотомного архива из частей из закрытой сети с помощью flash накопителя и путем передачи по электронной почте. После копирования, Нарушитель, с целью сокрытия следов преступления попытался уничтожить личный флэш накопитель и удалить почтовую переписку.

Задание:

У вас есть доступ то сетевой машины с представленным инцидентом (https://10.10.10.2). Вам необходимо выполнить следующие пункты и затем отразить их в отчете в свободной форме с ОБЯЗТЕЛЬНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ОТЧЕТА:

- Составить выборки из аналитик, дашбордов и т.д. в IW Vision с помощью которой отражается событийная история

- Выявить нарушителя по представленным шаблонам

- Представить граф связи нарушителя

- Подготовить отчет для передачи его в качестве экспертизы для правоохранительных органов, который будет включать:

  - Описание инцидента по выборкам в Vision

  - Скриншоты дашбордов

  - Описание дашбордов с пояснениями выбора именно таких

  - Описание действий злоумышленника

  - Граф связи

  - Указание какие нормативные документы компании и законодательства РФ были нарушены злоумышленником с указанием какие пункты и почему будут затронуты.

  - Найденный нарушитель